| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  | __________________________ |
|  |  | (Должность) |
| ГБУ МО «Мособлгеотрест» |  | __________________________ |
|  |  | (Организация) |
| Д.М. Гаврилов М.П. |  | ____________________ Ф.И.О. М.П. |
| «______»______________20___ г. |  | «_____»_____________20___ г. |

- ЗАДАНИЕ

- на выполнение работ в составе инженерно-геодезических изысканий

| - 1 | - Наименование и вид объекта: |  |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - Местоположение объекта: |  |
| - 3 | - Вид градостроительной деятельности: |  |
| - 4 | - Сведения о сроках проектирования |  |
| - 5 | - Заказчик: |  |
| - 6 | - Юр. адрес: |  |
| - 7 | Наименование и местонахождение застройщика и/или технического заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя: |  |
| - 8 | - Техническая характеристика объекта: |  |
| - 9 | Требования к производству комплекса работ: |  |
|  | 9.1 Выполнить инженерно-геодезические изыскания в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений для разработки проектной документации; 9.2 Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0.5 м, в системе координат МСК-50 и системе высот - Балтийская 1977г.; 9.3 Составить инженерно-топографический план в масштабе 1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0.5 м, в системе координат МСК-50 и системе высот - Балтийская 1977г. |  |
| - 10 | - Дополнительные требования: 10.1 Выполнить съемку инженерных коммуникаций с нанесением их на топографический план в масштабе 1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0.5 м, с указанием их назначения, балансодержателя (эксплуатирующей организации), глубины заложения, диаметра труб, высоты подвески проводов, на колодцах инженерных коммуникаций указать их отметки (земли, верха трубы, лотка и дна колодца); 10.2 Поиск углов поворота и других скрытых точек подземных коммуникаций производится с использованием трубокабелеискателя; 10.3 При необходимости, обусловленной отсутствием исполнительных чертежей, оформленных и зарегистрированных в установленном порядке, и отсутствием возможности определить положение подземных коммуникаций без шурфления, уточнение планово-высотного положения подземных коммуникаций осуществляется по шурфам, выполненных Заказчиком; 10.4 Согласовать положение подземных инженерных сетей с эксплуатирующими организациями. |  |
| - 11 | - Требования к срокам, материалам и результатам инженерных изысканий: - 11.1 Выдать технический отчёт на бумажном носителе - 2 экз., в электронном виде в формате pdf. – 1экз. (идентичный печатному экземпляру) и 1 экз. в соответствии с [12.1]; - 11.2 Выдать Заказчику инженерно-топографический план в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0.5 м в электронном виде - 1 экз. (в редактируемом формате данных .dwg); - 11.3 Один экземпляр отчета (подлинник) хранится в архиве ГБУ МО «Мособлгеотрест»; - 11.4 Сроки выполнения – согласно договору. |  |
| - 12 | - Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания: |  |
|  | - 12.1 Приказ Минстроя России от 12.05.2017г. №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».; - 12.2 СП 47.13330.2016 (Актуализированная редакция) СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства» - М.: Минстрой России, 2016; - 12.3 СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» - М.: Минстрой России, 2017; - 12.4 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» - М.: Госстрой России, 1997; - 12.5 СП 11-104-97 Часть II «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства» - М.: Госстрой России, 2000; - 12.6 ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах», - М.: ГУГК, 1989; - 12.7 ГКИНП 02-049-86 Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000–1:500. ФГУП «Картгеоцентр», М., 2005. |  |
| - 13 | - Перечень исходных данных предоставляемых заказчиком: |  |
|  | - 13.1 Ситуационный план (с границами участка съёмки). |  |

Ситуационный план (с границами участка съёмки)